仪器名称：实时荧光定量PCR仪

数量：1套，进口

用途：科研

技术指标（标注有*的部分为重要技术条款，不能有负偏离）：

* 1检测通道：≥3个通道，支持FRET检测；

2样品容量：96×0.2ml，可使用标准规格96孔板（12x8）；

3 反应体系：1-50µl；

4光源： LED光源或卤钨灯；

*5检测器：光敏二极管；

6升降温速度：≥5℃/秒；

7温控范围：0 -100℃；

*8温度准确性：≤±0.25℃（90˚C时）；

9温度均一性：≤±0.4℃；

*10温度梯度功能：动态温度梯度PCR功能，同时运行6个不同的温度，每个温度孵育时间相同；

*11梯度温控范围：40 -90℃；梯度温差范围：1 - 25℃；

12灵敏度：能检测人类基因组中单拷贝基因；

13动态范围：10个数量级；

14数据分析模式：标准曲线定量、熔解曲线、CT 或ΔΔCT 基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、熔解曲线分析功能；

15数据导出：Excel, Word, 或 PowerPoint。用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为PDF。